Уроки, извлеченные из аварии, произошедшей 
на опасном производственном объекте ООО «Ярославская лакокрасочная компания»

Дата аварии – 12 августа 2025 г.

Наименование организации: ООО «Ярославская лакокрасочная компания»

Место происшествия:

Авария произошла на опасном производственном объекте «Площадка производства лаков и эмалей на конденсационных и полимеризационных смолах», II класса опасности, номер государственной регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А18-04084-0003, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16, д. 16, строение 44, д. 16 р, д. 16 с.

Последствия от аварии.

Вследствие произошедшей аварии частично уничтожен корпус синтеза.

Ущерб составил 319 679 927 рублей. Экологический ущерб не установлен.

Краткое описание аварии.

Авария произошла 12 августа 2025 г. около 00 часов 15 минут. При проведении операции по сливу готовой продукции (органорастворимого лака) в пластиковую емкость (еврокуб)  произошло возгорание паров ЛВЖ в горловине пластиковой емкости от разряда статического электричества, возникшего в результате наполнения емкости свободно падающей струей и недостаточной эффективности принятого способа отвода заряда статического электричества.

Технические причины аварии:

1. Возгорание паров ЛВЖ в горловине пластиковой емкости (еврокуб) при проведении операции по сливу готовой продукции (органорастворимого лака) от разряда статического электричества, возникшего в результате наполнения емкости свободно падающей струей и недостаточной эффективности принятого способа отвода заряда статического электричества путем отпускания заземленного электрода в пластиковую емкость, либо отсутствие (нарушение) контакта электрода с заземляющим контуром в месте крепления электрода к гибкому проводнику и крепления гибкого проводника к заземляющему контуру, а также отсутствие контакта электрода с жидкостью в емкости вследствие образования на заземляющем электроде неэлектропроводного слоя из застывшего лака.

2. Быстрое распространение пламени по этажам корпуса синтеза вследствие разрушения (расплавления) наполняемой пластиковой кубовой емкости и наличия большого количества горючих веществ, участвующих в технологическом процессе, обусловленное особенностями конструкции здания: наличие проемов во всю длину отделения синтеза шириной 2,5 метра между наружными ограждающими конструкциями с обеих сторон длинной стороны здания до перекрытий этажей по всей высоте здания..

Организационные причины аварии:

1. Ненадлежащая организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО, выразившееся в отсутствии контроля за наличием проектных решений 
по переходу на пластиковую тару и обеспечение надежного отвода заряда статического электричества при наполнении пластиковой тары.

2. Не исключено поступление горючих паров и газов в рабочую зону 
при проведении сливоналивных операций вследствие подачи легковоспламеняющейся и горючей жидкости в емкость (еврокуб) падающей струей, система слива-налива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
не обеспечила безопасность технологического процесса. Не обеспечена герметичность химико-технологической системы в процессе налива готовой продукции в тару.

Прочие причины аварии:

1. Отсутствие в непосредственной близости от места налива первичных средств пожаротушения (имеются на рабочем месте, но на некотором удалении от места проведения операции по сливу продукта в тару).

2. Отсутствие постоянного места хранения заземляющего электрода 
на время перерывов в операциях слива продукции в тару. Отсутствие 
в производственных инструкциях методов очистки и промывки электрода 
от лаковой пленки.

3. Отсутствие возможности удаленной активации системы газового пожаротушения.

4. Отсутствие у работников «при себе» изолирующих средств органов дыхания (самоспасателей) для возможности эвакуации из здания в случае автоматической активации системы пожаротушения (самоспасатели согласно ведомости выданы работникам, однако при себе они их не имели), 
что не позволило эксплуатировать установку газового пожаротушения в автоматическом режиме.

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии.

1. Издать распорядительный документ и ознакомить сотрудников ООО «Ярославская лакокрасочная компания» с результатами технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте, произошедшей 12 августа 2025 года.

2. Провести аттестацию на знание требований промышленной безопасности (А.1.) генерального директора Антонова А.В. в территориальной аттестационной комиссии.

3. Провести внеочередную аттестацию Гишина А.А. начальника производства лаков на знание требований промышленной безопасности (А.1., Б.1.13).

4. Восстановить проектную документацию опасного производственного объекта «Площадка производства лаков и эмалей на конденсационных и полимеризационных смолах», рег. А18-04084-0003, в документации предусмотреть герметизацию налива продукции в тару, мероприятия по отводу статического электричества при наливе продукции в тару, возможность запуска системы пожаротушения дистанционно.

5. Провести противопожарный инструктаж, а также тренировочные занятия в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара, включая пользование изолирующими СИЗОД и первичными средствами пожаротушения.

6. Внести изменения в «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте ООО «Ярославская лакокрасочная компания» в части добавления сценариев аварийных ситуаций, связанных с возгоранием паров ЛВЖ в таре при проведении операции по сливу готовой продукции.

7. Внести изменения в техническую документацию (регламенты, инструкции), определяющую порядок действий производственного персонала при проведении сливоналивных и иных операций, в т.ч. при отборе проб, связанных с проведением газоопасных работ, а также методы и средства, обеспечивающие надежность средств защиты от проявления статического электричества в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности.

8. Внести изменения в Инструкцию по охране труда и промышленной безопасности при проведении газоопасных работ, предусматривающие нахождение первичных средств пожаротушения в непосредственной близости мест проведения газоопасных работ.

9. Внести изменения в Инструкцию о мерах пожарной безопасности в производстве лаков, предусматривающие нахождение первичных средств пожаротушения в непосредственной близости мест проведения газоопасных работ.

10. Организовать контроль со стороны руководящих инженерно-технических работников за соблюдением безопасных условий при выполнении работ и использованию СИЗОД.

Извлеченные уроки.

Не допускать внесение изменений в аппаратурное оформление технологических процессов без разработки соответствующей документации.

Исключить использование оборудования, изготовленного из материалов, способных накапливать статическое электричество, или максимально ограничить их применение с разработкой особых мер безопасности.

Обеспечить наличие у персонала индивидуальных средств защиты органов дыхания «при себе», а также на постоянной основе проводить обучение их использования.

Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения на месте проведения газоопасных работ, обеспечить выполнение газоопасных работ любой группы составом исполнителей не менее двух человек.

Фото места происшествия: