Ответы на вопросы, поступившие в ходе проведения публичного мероприятия.

Вопрос: Вправе ли орган государственного строительного надзора после получения уведомления застройщика или технического заказчика о консервации объекта капитального строительства и до получения уведомления о возобновлении строительства (реконструкции) осуществлять государственный строительный надзор.

Ответ: Порядок осуществления государственного строительного надзора установлен Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54.

Порядок проведения консервации объекта капитального строительства определен Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 № 802 (далее - Правила).

Указанными нормативными актами осуществление государственного строительного надзора на объектах капитального строительства, в отношении которых реализованы мероприятия по консервации, не предусмотрено.

Вопрос: Прошу разъяснить, почему при осуществлении государственного строительного надзора Ростехнадзором назначается проверка в отношении застройщика (технического заказчика), а предписание выдается в отношении генерального подрядчика.

Ответ: В соответствии с частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации в приказе (распоряжении) органа государственного строительного надзора о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого соответственно планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были проведены указанные мероприятия.

Согласно части 6 указанной статьи по результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений.

В обязанность заказчика входит уведомление лиц, участвующих 
в строительстве о проведении проверки в отношении объекта капитального строительства.

Вопрос: Прошу дать разъяснения по вопросу безопасной эксплуатации подъемных сооружений не подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Каков порядок технического обслуживания данных подъемных сооружений, продления срока эксплуатации и порядок допуска к обслуживанию подъемных сооружений персонала предусмотрен действующим законодательством?

Ответ: Ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации подъемных сооружений, не подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, а также назначение ответственных лиц, обеспечивающих безопасную эксплуатацию таких подъемных сооружений, возлагается на организацию, эксплуатирующую эти подъемные сооружения. Порядок обслуживания (продления срока эксплуатации, согласования ППР и т.д.) и допуск к обслуживанию персонала ПС,                         не подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, устанавливаются в соответствии с требованиями руководств (инструкций) по эксплуатации ПС.

Также при эксплуатации таких ПС могут применяться некоторые положения ФНП по ПС (не содержащиеся в руководствах по эксплуатации), 
правила охраны труда («Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 642н) и иные отраслевые правила и стандарты.

Вопрос: Какой порядок получения разрешения на ввод в эксплуатацию лифта после монтажа, а  именно замены?

Ответ: Правилами установлен порядок ввода лифтов в эксплуатацию                            с участием органа государственного контроля после их замены                                             и модернизации. Ввод остальных лифтов в эксплуатацию осуществляется                     в порядке, установленном законодательством Российской Федерации                              о градостроительной деятельности.

В соответствии с пунктами 6-9 Правил в целях оформления решения о вводе лифта в эксплуатацию после его монтажа в связи с заменой или модернизации владелец лифта направляет в уполномоченный орган уведомление о вводе лифта в эксплуатацию. Уполномоченный орган                             в течение 10 рабочих дней с момента подачи уведомления и при отсутствии нарушений в поданном уведомлении проводит контрольный осмотр лифта. При положительных результатах контрольного осмотра уполномоченный орган принимает решение о вводе лифта в эксплуатацию. Решение о вводе лифта в эксплуатацию оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения контрольного осмотра лифта актом ввода лифта в эксплуатацию                                             в 2 экземплярах с передачей одного экземпляра владельцу лифта                                     (его уполномоченному представителю).

Вопрос: Имеет ли организация право исключить ОПО, на котором использовалось только оборудование работающее под давлением, подлежащее учёту, из реестра опасных производственных объектов по причине утраты ОПО признаков опасности, указанных в приложении 1 и 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ, после демонтажа оборудования, его утилизации и снятия с учёта в территориальном органе Ростехнадзора.

Ответ: В случае вывода из эксплуатации, списания и утилизации оборудования под давлением, стоящего на учете, они в соответствии с пунктом 216 ФНП ОРПД подлежат снятию с учета. Снятие оборудования под давлением с учета должно осуществляться на основании заявления эксплуатирующей организации с приложением копий документов, подтверждающих факт утилизации оборудования под давлением или утраты указанных признаков.

Соответственно, после демонтажа и утилизации оборудования, работающего под избыточным давлением, опасный производственный объект утрачивает признак опасности, связанный с его эксплуатацией (признак опасности 2.2).

Подпунктом 3 пункта 24 Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140, в таком случае предусматривается предоставление сведений из проектной документации (при	наличии) на опасный производственный объект, включая копию раздела «Технологические решения» (при наличии) или документы, подтверждающие утрату объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 и 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ.

В случае утраты объектом признаков опасности в заявлении о предоставлении государственной услуги указывается Код регистрационного действия 2.2.2.

Вопрос: Какой орган контролирует специализированные компании, устанавливающие газгольдеры в частном секторе? Куда необходимо обращаться при выявлении нарушений?

Ответ:  Требования к организациям, осуществляющим монтаж, ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования, работающего                   под избыточным давлением, и к работникам этих организаций установлены пунктами 100-105 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 (зарегистрирован в Минюсте России 19.05.2014, рег. № 32326).

При этом осуществление государственного контроля (надзора)                       за организациями, осуществляющими установку (монтаж) оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого для бытовых нужд и (или) автономного отопления на объектах (участках), принадлежащих физическим лицам, законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности не предусмотрено.

В случае выявления нарушений проекта и (или) положений договора при установке газгольдера на указанном выше объекте (участке), обвязке его трубопроводами, оснащении арматурой, контрольно-измерительными и предохранительными устройствами предъявление претензий к исполнителю работ следует осуществлять в порядке, установленном договором на выполнение работ и Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

Вопрос: Можно ли организации, являющейся собственником газовой котельной, заключить договор с подрядной организацией на оказание услуг по эксплуатации ОПО.

Ответ: Да можно. Но при этом должны быть выполнены ряд условий.

1)	Организация, которая планирует осуществлять эксплуатацию ОПО должна иметь на праве собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельные участки, здания, строения и сооружения, на (в) которых размещаются объекты, а также технические устройства, применяемые на объектах;

2)	Организация, с которой будет заключён договор на оказание услуг по эксплуатации ОПО, должна зарегистрировать ОПО в государственном реестре ОПО в установленном порядке.

3)	 Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать требования установленные п.1. ст. 9.1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", включая обеспечение укомплектованности штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями и наличие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Вопрос: Необходимо ли оформление лицензии для организации, занимающейся техническим обслуживанием сетей газопотребления и не имеющей собственных ОПО?

Ответ: В пункте 12 статьи 12 главы 2 Федерального закона от 4 мая 2011 г.               № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» указано, что эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности является лицензируемым видом деятельности.

Статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ определены обязательства эксплуатирующей организации при эксплуатации опасного производственного объекта, в том числе получение лицензии                      на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (далее – Лицензии).

Одним из требований к соискателю лицензии, в соответствие                                с  Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных                                 и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 492, является наличие на праве собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также технических устройств, планируемых                            для применения на объектах.

В случае если, опасный производственный объект не был передан                    на праве собственности или ином законном основании другой организации, то обязательство по получению соответствующей Лицензии лежит                                          на собственнике ОПО.

Вопрос: Требования к технологическим регламентам, указанным в пункте 67 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520, носят лишь обобщенный характер.

Возможно ли в согласовать с Центральным управлением Ростехнадзора типовые технологические регламенты по эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Ответ: Технологический регламент, определяющий порядок организации надежного и безопасного ведения технологического процесса, который должен соответствовать проектным решениям, действительным характеристикам, условиям работы ОПО МТ, требованиям законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности                                   и нормативных технических документов, разрабатывается в соответствии                                с пунктом 68 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520.

Таким образом, технологический регламент на эксплуатацию не может быть типовым и разрабатывается индивидуально для каждого ОПО МТ                     в полном соответствии с проектными решениями, действительными характеристиками, а так же условиями работы ОПО МТ.

Вопрос: На какое время допускается перерыв электроснабжения в электроустановках третьей категории электроснабжения?

Ответ: Для электроприемников третьей категории перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

Вопрос: Кто в организациях потребителей электрической энергии должен проходить проверку знаний в области электробезопасности в комиссии органов государственного энергетического надзора.

Ответ: В комиссии органов  государственного энергетического надзора проводится проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, специалистов по охране труда,                                      в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится  а также председателя и не менее двух членов комиссии, созданной для проведения проверки знаний электротехнического                                                      и электротехнологического персонала организации.