Аварии и случая смертельного травматизма, произошедшие                                      на предприятиях химического комплекса, нефтепродуктообеспечения, хранения и переработки растительного сырья и транспортирования опасных веществ в Московской области                                                                         в период с 2020 по настоящее время 2023 года

Под контролем Центрального управления Ростехнадзора находится 446 организаций, эксплуатирующих 816 опасных производственных объектов, расположенных на территории Московской области, их них:

- 251 организация, относящаяся к химическому комплексу, на которых эксплуатируется 472 опасных производственных объекта;

- 70 организаций нефтепродуктообеспечения, на которых эксплуатируется 101 опасный производственный объект;

- 79 организаций хранения и переработки растительного сырья, эксплуатирующих 188 опасных производственных объектов;

- 46 организаций транспортирования опасных веществ, эксплуатирующих 55 опасных производственных объектов

В 2020-2023 годах на поднадзорных объектах химического комплекса, нефтепродуктообеспечения, хранения и переработки растительного сырья                           и транспортирования опасных веществ, расположенных в Московской области, зафиксировано 5 аварий и 1 групповой несчастный случай.

Рассмотрим подробнее произошедшие случаи.

Аварии и случаи смертельного травматизма, произошедшие                                      на взрывопожароопасных и химически опасных производствах                             и объектах

Случаи смертельного травматизма, произошедшие на предприятиях химического комплекса в Московской области, в период с 2020 по настоящее время 2023 года не зарегистрированы.

За период с 2020 по настоящее время 2023 года на предприятиях химического комплекса Московской области произошло 2 аварии.

5 сентября 2020 года в организации ЗАО «ЭКОС-1» (г. Старая Купавна, Ногинский район, Московская область) на площадке цеха                                   по производству и расфасовке химических реактивов ЗАО «ЭКОС-1»                     (объект III класса опасности) при проведении технологической операции                        по перекачке бензола из бочек в мерник произошел локальный взрыв («хлопок») с последующим возгоранием опасного вещества.

На момент начала расследования аварии по прибытии комиссии было установлено, что технологическое оборудование, средства автоматизации                        и сигнализации, вентиляционное оборудование, находящееся на участке,                            на котором произошло возгорание, демонтировано.

Пострадавших в результате аварии нет.

По причине демонтажа технологического оборудования на месте аварии комиссия установила наиболее вероятную техническую причину аварии,                                    а именно: несоблюдение АО «ЭКОС-1» требований промышленной безопасности при производстве работ на участке фасовки горючих жидкостей (бензола), что привело к проливу опасного вещества (бензола)                                                 в производственном помещении с образованием взрывоопасной воздушной смеси, которая воспламенилась, ввиду отсутствия заземления технологического оборудования

Организационными причинами аварии явились:

- неудовлетворительная организация производственного контроля                                  за соблюдением требований промышленной безопасности;

- недостаточный уровень ответственности и влияния на безопасность управленческого звена и собственников поднадзорных организаций.

23 июня 2022 года в 06 час 50 мин на территории ООО «Радуга Синтез», (г. Электроугли, Ногинский район, Московская область)                                     на площадке цеха по производству лакокрасочной продукции ООО «Радуга Синтез» (III класса опасности) в помещении цеха по производству лакокрасочной продукции при отборе пробы из реактора № 11 произошло воспламенение паров растворителя.

В результате пожара были уничтожены оборудование и часть цеха производства поликонденсационных лаков и смол. В производственной части здания обрушились перекрытия и кровля.

Пострадавших в результате аварии нет.

Комиссия по техническому расследованию причин аварии определила                       в ходе обследования места и объекта аварии, анализа рассмотренных материалов (осмотр, опрос сотрудников, пояснения начальника цеха),                              что наиболее вероятной технической причиной аварии послужило воспламенение паров реакционной массы, содержащей в своем составе ксилол, произошедшее вследствие образования искры от соприкосновения металлической арматуры о пробоотборное устройств с последующим воспламенением вытекающей из него реакционной массы.

К организационным причинам отнесено:

- отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами                                       и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами,                          а также локальных нормативных актов эксплуатирующей организации                              по вопросам промышленной безопасности;

- не соблюдение требований электростатической искробезопасности                               при организации ведения технологического процесса;

- выполнение технологических операций, не предусмотренных технологическим регламентом;

- неудовлетворительный уровень технологической и трудовой дисциплины;

- недостаточный уровень ответственности и влияния на безопасность управленческого звена.

Общая сумма экономического ущерба составила 94 514 665,77 (Девяносто четыре миллиона пятьсот сто четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 77 копеек.

Рассмотрение и анализ аварий, произошедших на предприятиях химического комплекса, показали, что к основным источникам инициирования аварий относятся недостатки в эксплуатации технологического оборудования, нарушения при выполнении технологических работ, нарушения технологической дисциплины, недостатки в организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

К причинам указанных аварий относятся также недостаточные знания обслуживающим персоналом требований безопасного ведения технологических процессов, неудовлетворительный уровень технологической и трудовой дисциплины, неправильные (нештатные) действия персонала, недостаточный уровень ответственности и влияния на безопасность управленческого звена и собственников поднадзорных организаций.

Аварии и случая смертельного травматизма, произошедшие                                      на предприятиях нефтепродуктообеспечения

За период с 2020 по настоящее время 2023 года на предприятиях нефтепродуктообеспечения Московской области произошло 2 аварии                                  и 1 групповой несчастный случай.

9 октября 2021 года в ООО «ДНК» (Московская область, Рузский район, поселок Дорохово) на площадке нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» (III класс опасности) вертикальном стальном резервуаре РВС-200 произошел взрыв паровоздушной смеси нефтепродуктов с последующим возгоранием нефтепродуктов.

Вследствие взрыва произошел разлив опасных веществ в количестве 8 т. внутри обвалования группы резервуаров РВС-200.

Пострадавших в результате аварии нет.

Комиссия по техническому расследованию причин аварии определила                   в ходе обследования места и объекта аварии, материалов видеонаблюдения,                      что технической причиной аварии стало короткое замыкание кабеля электропитания насоса, подключенного к резервуару РВС-200                                                и находящегося внутри обвалования. Размещение электрооборудования внутри обвалования не обосновано проектными решениями по безопасной эксплуатации.

Учитывая, что пары нефтепродуктов с воздухом образуют взрывоопасную смесь, то возникновение искр при коротком замыкании привело к взрыву с воспламенением концентрированных паров нефтепродуктов, хранившихся в вертикальном стальном резервуаре РВС-200.

Установленную причину также подтверждает постановление № 49                      об отказе в возбуждении уголовного дела от 19октября 2021 г.,                                     выданное и.о. дознавателя отдела надзорной деятельности                                              и профилактической работы по Рузскому городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области лейтенантом внутренней службы                               М. М. Мурадовым.

Организационные причины аварии:

- игнорирование руководящим, контролирующим и рабочим персоналом ООО «ДНК» требований законодательства в области промышленной безопасности, а именно: проектных решений и инструкции                   по зачистке резервуаров;

- организация ведения технологического процесса, не исключающего возможность взрыва в технологической системе при регламентированных значениях их параметров.

- выполнение технологических операций, не предусмотренных технологическим регламентом.

- наличие действующего электрооборудования, не соответствующего                                по исполнению во взрывоопасной зоне.

Общий экономический ущерб от аварии составил 514 833, 83 (Пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 83 копейки).

27 августа 2023 года в 21 час. 00 мин. в ООО «Луховицкая нефтебаза» (Московская область, город Луховицы) на площадке нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» (III класс опасности) произошло возгорание в вертикальном стальном резервуаре РВС-1000.

В результате аварии пострадали 3 человека, 2 из которых впоследствии скончались.

В целях проведения расследования обстоятельств и причин аварии,                а также группового несчастного случая, произошедших на опасном производственном объекте, Центральным управлением Ростехнадзора созданы комиссии по расследованию обстоятельств и причин аварии                                    и группового несчастного случая.

Расследования указанных событий в настоящее время не закончены.

Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

За период с 2020 по настоящее время 2023 года на предприятиях хранения и переработки растительного сырья Московской области произошла 1 авария.

Случаи смертельного травматизма, произошедшие на предприятиях хранения и переработки растительного сырья Московской области, в период                      с 2020 по настоящее время 2023 года не зарегистрированы.

12 августа 2023 года в АО «Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова» (Московская область, Раменский район) в цехе                           по производству комбикормов (III класс опасности) при перекачке                                      в автоматическом режиме отрубей из силосного склада в оперативную емкость произошел взрыв пылевоздушной смеси в нории и силосе.

Произошло разрушение крышки силоса, взрывная волна вышла                             на 8 этаж (надсилосный) и через оконные проемы (легкосбрасываемые конструкции) вышла наружу, что сохранило имеющееся на этаже оборудование и не повредило конструкции здания.

Пострадавших в результате аварии нет.

Комиссия по техническому расследованию причин аварии определила                   в ходе обследования места и объекта аварии, материалов видеонаблюдения,                      что технической причиной аварии послужил взрыв пылевоздушной смеси, произошедший из-за ослабления натяжения ленты нории и завала ее продуктом, в результате которых произошло перетирание ленты на приводном барабане головки нории, что привело к ее тлению и обрыву.

При падении ленты образовалась пыль от продукта, находящегося                            в ковшах нории. Наличие пыли и тлеющих частиц норийной ленты (образовавшихся в результате трения ленты о приводной барабан) привело                    к взрыву в нории.

По проекту нория проходила через силос, который не эксплуатировался. Обслуживание силоса (пылеудаление) не представлялось возможным в силу его конструктивных особенностей, что привело к скоплению пыли                                                на площадках крепления нории и в конусе силоса.

При взрыве в нории произошло механическое колебание ее стволов,                        что привело к разгерметизации фланцевого соединения, через которое  часть взрывной волны с частицами тлеющей ленты вышла в силос и произошел взрыв пылевоздушной смеси в силосе.

Разрушив крышку силоса, взрывная волна вышла на 8 этаж (надсилосный) и через оконные проемы (легкосбрасываемые конструкции) вышла наружу, что сохранило имеющееся на этаже оборудование                                и не повредило конструкции здания.

Организационные причины аварии:

- игнорирование руководящим, контролирующим и рабочим персоналом АО «Раменский комбинат хлебопродуктов» требований законодательства в области промышленной безопасности, локальных нормативных правовых актов, технологических и должностных инструкций при эксплуатации опасного производственного объекта;

- Системой планово-предупредительного ремонта не предусмотрены:

поддержание оборудования в рабочем состоянии при проведении работ                           по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования,                                               а также текущее наблюдение и периодический осмотр состояния оборудования объектов в целях своевременного выявления неисправностей                    и их устранения, а именно осуществление контроля за натяжением норийной ленты, исключающий возможность ее пробуксовки на барабане;

своевременное и качественное проведение текущих ремонтов, осуществляемых в планово-предупредительном порядке.

- формальный подход к организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте;

- возможность запуска нории с пульта управления в режиме местного управления, предназначенном для проведения ремонта и обслуживания                          без визуального контроля оборудования, при отсутствии кнопок «Стоп»                         у головки и башмака нории.

- отсутствие производственной инструкции по эксплуатации транспортного оборудования с определением периодичности его осмотров и уборки от продукта.

В результате взрыва пылевоздушной смеси на надсилосном этаже                             (8 этаж) цеха по производству комбикормов повреждены 10 оконных проемов.

Прямые потери в результате уничтожения при аварии основных производственных фондов (здание, оборудование) отсутствуют.

Стоимость восстановительных работ (установка оконных конструкций) – 1 251 800 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей.

Объекты транспортирования опасных веществ

В период с 2020 года по настоящее время 2023 года на поднадзорных объектах транспортирования опасных веществ аварий, смертельных, групповых несчастных случаев не зарегистрировано.

Принимая во внимание частоту осуществления контрольно-надзорных мероприятий (в 2023 году проводятся плановые проверки только  в отношении опасных производственных объектов II класса опасности) работниками отдела по надзору за взрывоопасными и химически опасными производствами                              и объектами, объектами нефтепродуктообеспечения по Московской области обращается внимание на состояние промышленной безопасности организаций, на которых эксплуатируются опасные производственные объекты III и IV класса опасности, своевременно принимаются оперативные меры по пресечению нарушений и предупреждению травматизма на них,                                    в том числе направляются информационные письма о состоянии аварийности и смертельного травматизм на территории Российской Федерации, проводятся анализ документов и разъяснительная работа, а также ведутся профилактические мероприятия, с развернутым информированием предприятий по вопросам промышленной безопасности.

В целях исключения возникновения аварий и случаев травматизма                            на опасных производственных объектах в информационных письмах руководителям поднадзорных предприятий предлагается усилить контроль за:

- состоянием безопасности эксплуатируемых объектов,

- готовностью к локализации ликвидации последствий аварий, устойчивостью функционирования технических служб и служб производственного контроля;

- функционированием технических служб (в том числе в части своевременности планово-предупредительных ремонтов) и служб производственного контроля, соблюдением нормативно установленных требований промышленной безопасности;

- соблюдением производственной и технологической дисциплины работниками предприятий;

- соблюдением лицензионных требований.

Обращается внимание руководителей поднадзорных предприятий на:

- осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах;

- усиление контроля за регламентным обслуживанием оборудования                       и выполнением опасных технологических операций;

- обученность персонала требованиям безопасного ведения технологических процессов, действиям при аварийных ситуациях;

- повышение уровня технологической и трудовой дисциплины;

- усиление ответственности и влияния на промышленную безопасность управленческого звена поднадзорных организаций;

- владение работниками знаниями о степени опасности и основных свойствах опасных веществ, с которыми осуществляются технологические операции.

Доклад окончен. Благодарю за внимание.