Центральное управление Ростехнадзора

Аварийность и травматизм при эксплуатации

подъемных сооружений за 12 месяцев 2023 года

Под контролем (надзором) Центрального управления Ростехнадзора находится более 7000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекта (ОПО) и опасные объекты, на которых установлены подъемные сооружения.

На поднадзорных предприятиях эксплуатируется более 90 тысяч подъемных сооружений, из них: 16646 грузоподъемных кранов, 3192 подъемника (вышки), 93 канатные дороги, 68221 лифт, 1383 эскалатора, 269 пассажирских конвейеров и 350 платформ подъемных для инвалидов и 2 фуникулера.

В 2023 году на поднадзорных Управлению объектах зафиксировано 5 аварий и 2 несчастных случая на подъемных сооружениях.

Рассмотрим подробнее произошедшие случаи.

16 февраля 2023 г. произошел несчастный случай со смертельным исходом со слесарем-ремонтником ОГМ общества с ограниченной ответственностью «Дмитровский Металлоцентр», в результате наезда на него мостового крана на опасном производственном объекте, расположенном по адресу: Московская область, город Дмитров, рабочий поселок Некрасовский.

Управлением проведено расследование несчастного случая.

Основной причиной несчастного случая со смертельным исходом явилось:

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившая:

1) в невыполнении требований установленного порядка проведения осмотра подъемного сооружения;

2) в проведении внепланового осмотра мостового крана бригадой слесарей-ремонтников, связанного с выходом обслуживающего персонала на крановые пути и на непроходную галерею цеха мостовых кранов, при отсутствии наряда-допуска на выполнение опасных работ;

3) в допуске слесаря-ремонтника к выполнению работ по осмотру мостового крана, непрошедшего в установленном порядке повторный инструктаж на рабочем месте;

4) в допуске сотрудника ООО «ДМЦ» к выполнению работ заместителем главного механика, без прохождения в установленном порядке проверки знания требований охраны труда;

5) не обеспечено функционирование системы управления охраной труда 
в части актуализации выявления опасностей и их регулярный анализ, оценку опасностей и профессиональных рисков в соответствии с действующим законодательством.

Также выявлена сопутствующая причина, выразившаяся в неосторожности пострадавшего, находившегося за пределами леерного ограждения при переходе с одной площадки обслуживания на другую, в зоне работы мостового крана.

19 апреля 2023 г. произошла авария фасадного подъемника в ООО «Комплексные строительные системы» (г. Москва).

При подъеме бетонных контргрузов противовеса фасадных подъемников с площадки складирования, размещенной на бетонном основании приобъектовой территории строительства, произошло падение рабочей платформы фасадного подъемника вместе с консолями и балластными плитами (контргрузами).

Причинами аварии явилось:

- Сборка консолей фасадного подъемника в конфигурации не предусмотренной указаниями руководства по эксплуатации;

- Допуск к работе посторонних лиц в качестве машиниста фасадного подъемника (без удостоверения на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности, не прошедшего обучение как машинист фасадного подъемника, рабочей люльки);

-  Отсутствие в организации инженерно-технических работников, аттестованных в области промышленной безопасности.

Назначены мероприятия по локализации и устранению причин аварии, которые выполнены в полном объеме.

25 мая 2023 г. произошла авария башенного крана КБ-515 с несчастным случаем со смертельным исходом с монтажником строительных машин и механизмов 6 разряда АО «Вертикаль», в результате падения траверсы для поднятия (опускания) секции башни крана при демонтаже башенного крана на строительном объекте, расположенном в п. Битца, Московская область.

Управлением созданы комиссии по расследованию аварии и несчастного случая, проведены расследования. По результатам определены причины аварии и несчастного случая, установлены ответственные лица за допущенные нарушения требований промышленной безопасности, назначены мероприятия по локализации и устранению причин.

Причинами аварии и несчастного случая явилось:

- падение монтажной траверсы башенного крана произошло в результате обрыва монтажного каната и разрушения верхнего пояса укосины, вследствие возникновения нерасчетной нагрузки в канате, в месте контакта металлоконструкции укосины с канатным зажимом траверсы. Нерасчетная нагрузка превысила его несущую способность и привела к разрушению (разрыву) и падению монтажной траверсы. Указанное возникновение нерасчетной нагрузки произошло вследствие неконтролируемого включения лебедки на подъем;

- организация и осуществление демонтажных работ башенного крана при отсутствии процедуры контроля соблюдения технологических процессов со стороны ответственных лиц;

- недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.

Следующая авария произошла 21 июля 2023 г. на опасном производственном объекте ООО «Башкран» в г. Иваново. Авария произошла в результате попытки подъема груза (поддона с кирпичом) массой более допустимой на данном вылете стрелы. Произошло разрушение узла крепления между второй и третьей секциями стрелы башенного крана (отрыв проушины).

Управлением проведено расследование аварии, определены причины, установлены ответственные лица за допущенные нарушения требований промышленной безопасности, назначены мероприятия по локализации 
и устранению причин аварии.

Организационные причины аварии.

1. Кран не был пущен в эксплуатацию в установленном порядке.

2. Нарушение при монтаже инструкции по монтажу крана КБМ-401П.00.00.000 ИМ. При монтаже установлена дополнительная секция стрелы, что увеличило вылет стрелы до 40 метров (для крана КБМ-401П зав. № 179 завод изготовитель предусматривает вылет стрелы не более 35 метров), что создало дополнительную нагрузку от веса секции стрелы.

3. Возможность выхода в режим настроек ОНК-160Б, что позволяет отключить ограничитель предельного груза.

Технические причины аварии:

1. Комплексным прибором регистрации параметров ОНК-160Б заводской номер 2100426 зафиксированы перегрузы до 152%, что соответствует весу груза 4,26 тонны.

2. На основании проведенных исследований и анализа расшифровки телеметрических данных регистратора параметров работы крана ОНК-160Б установлено неоднократное превышение нагрузки при подъеме грузов, 
что явилось причиной потери устойчивости стрелы, деформации и разрушения элементов ее конструкции.

25 ноября 2023 г. в ООО «Бенчмарк-Лоджистикс» (Московская область) произошла авария гусеничного крана в результате опрокидывания крана при демонтаже металлоконструкций на объекте Всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком».

В результате опрокидывания крана повреждена административно-бытовая часть здания котельной ООО "ТВС", ресурсоснабжение потребителей не прервано. Кроме того, повреждено оборудование резервно-топливного хозяйства (РТХ), имеющего в составе 16 подземных, горизонтальных, двустенных резервуаров,  из которых повреждено 5 (1 емкость разбита, 3 выдавило из грунта, 1 имеет повреждение креплений). Также поврежден трубопровод для подачи резервного топлива (дитопливо) в котельную ООО «ТВС».

Управлением проведено расследование аварии, определены ее причины, установлены ответственные лица за допущенные нарушения требований промышленной безопасности, назначены мероприятия по локализации 
и устранению причин аварии.

Технической причиной аварии явилось превышение грузоподъемности гусеничного крана и возникновение динамической нагрузки.

Организационными причинами аварии явилось:

1. Допуск в работу гусеничного крана при отсутствии разработанного проекта производства работ по демонтажу металлоконструкций 
ВГК «Снежком» с учетом специфики выполняемых работ, схем строповки элементов металлоконструкций, расчёта центра тяжести и веса элементов, демонтируемых металлоконструкции.

2. Эксплуатация гусеничного крана на объекте осуществлялась без принятия решения о пуске в работу на основании предложений комиссии о возможности пуска крана в работу.

3. Допуск в работу гусеничного крана при отсутствии назначенных приказом по организации ИТР, ответственных за безопасное производство работ 
с применением подъемных сооружений, стропальщиков, обслуживающих ПС.

4. Допуск в эксплуатацию гусеничного крана без проведения внеочередного полного технического освидетельствования после монтажа, вызванного установкой сменного стрелового оборудования.

5. Отсутствие контроля за неукоснительным выполнением ИТР требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года № 461, должностных инструкций, а персоналом производственных инструкций.

25 декабря 2023 г. в ООО «Тейковская земельная компания» (г. Иваново) произошла авария в результате отрыва от шасси поворотной части автомобильного крана и падения стрелы (разрушение опорно-поворотного устройства автомобильного крана, вследствие чего произошло падение поворотной части крана вместе со стрелой и кабиной крановщика).

По предварительной информации авария произошла в результате перегруза (попытки с помощью крана вытащить застрявший грузовой автомобиль, загруженный песком).

В Управлении создана комиссия по расследованию причин аварии. Расследование не завершено и находится в стадии проведения.

Наибольшее число аварий и несчастных случаев, как и прошлые годы, происходит при эксплуатации грузоподъемных кранов, преимущественно башенных кранов. По причине отнесения подъемных сооружений к объектам 
с низким риском возникновения аварии при эксплуатации опасного производственного объекта (IV класс опасности), осуществление государственного надзора за ними предусмотрено только путём мониторинга информации, поступающей из СМИ или от граждан, без проведения плановых проверок. В отсутствие должного надзора за подъемными сооружениями, эксплуатирующие организации не в полной мере исполняют требования промышленной безопасности.

Анализ причин аварий и несчастных случаев за последние несколько 
лет показывает, что основными причинами их возникновения является следующее:

- несоблюдение пострадавшими требований охраны труда 
и промышленной безопасности;

- не соблюдение трудовой и производственной дисциплины, низкая квалификация рабочих;

- не обеспечение со стороны работодателей безопасных условий труда;

- осуществление производственного контроля на низком уровне;

- отсутствие контроля со стороны специалистов, ответственных                          за безопасное производство работ, за соблюдением работниками производственных инструкций;

- эксплуатация неисправного подъемного сооружения;

- неудовлетворительная организация проведения осмотров, технического обслуживания, плановых и текущих ремонтов подъемных сооружений.