Проблемные вопросы обеспечения промышленной безопасности на объектах с обращением аммиачной селитры.

Слайд 1: Титульный

Мы рассмотрим ключевые проблемные вопросы, связанные с обеспечением промышленной безопасности на объектах, связанных с хранением и использующим аммиачную селитру. Наше внимание будет сфокусировано на требованиях нормативных документов, типовых нарушениях и тех катастрофических последствиях, к которым они приводят.

Слайд 2: Нормативное регулирование. Идентификация ОПО (116-ФЗ Приложение 2).

В соответствии со статьёй 2 116-ФЗ, опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре ОПО, если на нём получаются, используются, перерабатываются, хранятся опасные вещества в количествах, указанных в Приложении 1 к Федеральному закону. Как мы видим из таблицы, пороговое значение для регистрации ОПО и применения всего комплекса требований промышленной безопасности для аммиачной селитры составляет всего 50 тонн. Это подчёркивает её высокую потенциальную опасность.

Кроме того в соответствии с пунктом 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению 2 государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471, при осуществлении идентификации эксплуатирующей организацией должны быть выявлены все признаки опасности на объекте, учтены их количественные и качественные характеристики, а также учтены все осуществляемые на объекте технологические процессы и применяемые технические устройства, обладающие признаками опасности, указанными в приложении 1 к Федеральному закону № 166-ФЗ, позволяющие отнести такой объект к категории опасных производственных объектов.

Слайд 3: Федеральные нормы и правила. (главы 500 фнп)

Представленная структура Федеральных норм и правил определяет комплексный и системный подход к обеспечению промышленной безопасности на химически опасных производственных объектах.

I. Общие положения

Устанавливается область применения настоящих Правил. Нормативный акт является обязательным для всех организаций, эксплуатирующих опасные производственные объектов. Регламентируется порядок применения Правил при модернизации, реконструкции и выводе объектов из эксплуатации.

II. Общие требования к обеспечению технологических процессов

Содержит комплекс положений, направленных на реализацию организационно-технических мер по анализу и предупреждению аварийных ситуаций. Нормы исключают возможность ведения технологических процессов при неисправных средствах контроля и защиты, а также при отклонении от установленных технологическим регламентом параметров.

III. Требования к ведению технологических процессов ХОПО

Определяет порядок безопасного ведения технологических процессов на всех стадиях, включая пуск, остановку и эксплуатацию. Закрепляются требования к соблюдению режимных параметров (температура, давление, уровень), а также регламентируется порядок отбора проб и дозирования реагентов.

IV. Требования к технологическим регламентам ХОПО

Предъявляет обязательные требования к содержанию технологических регламентов. Устанавливается, что регламенты должны включать характеристики сырья и продукции, детальное описание технологии, меры безопасности, порядок действий при отклонениях и авариях. Предусмотрена обязанность своевременного пересмотра и актуализации документов.

V. Требования безопасности к аппаратурному оформлению

Формулирует требования к конструкции, материалам, устройству и безопасной эксплуатации технологического оборудования и трубопроводов. Оборудование должно соответствовать проектной документации, оснащаться предохранительными устройствами и изготавливаться из материалов, стойких к воздействию рабочих сред.

VI. Требования к системам контроля, управления, сигнализации и ПАЗ

Определяет необходимость оснащения объектов системами контроля, управления, сигнализации (КСУ) и автоматической противоаварийной защиты (ПАЗ). Устанавливается, что системы должны обеспечивать непрерывный контроль критических параметров и их автоматическую нормализацию при выходе за допустимые пределы.

VII. Требования к электрообеспечению ХОПО

Закрепляет требования к надежности электроснабжения потребителей, отказ которых может привести к аварии. Электрооборудование, размещаемое во взрывоопасных зонах, должно соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси.

VIII. Требования к системам отопления и вентиляции

Устанавливает требования к работоспособности систем вентиляции, исключающей образование взрывоопасных концентраций. Поверхности отопительных приборов не должны нагреваться до температур, способных воспламенить горючие вещества.

IX. Требования к системам водопровода и канализации

Предъявляет требования к обеспечению объектов водой для противопожарных нужд и технологических целей. Обязательно наличие систем для сбора, нейтрализации и очистки производственных сточных вод, содержащих химически опасные вещества.

X. Защита персонала от воздействия химически опасных веществ

Содержит требования по обеспечению персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, проведению инструктажей, наличию планов по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и средств для оказания первой помощи.

XI. Требования к обслуживанию и ремонту

Регламентирует организацию безопасного проведения всех видов ремонтных работ. Устанавливается обязательность соблюдения порядка допуска к работам повышенной опасности с оформлением наряда-допуска. Перед ремонтом оборудование должно быть остановлено, освобождено от продуктов, отключено и подготовлено к проведению работ.

Слайд 4: Государственные стандарты (ГОСТ 2-2013 "Селитра аммиачная. Технические условия").

Этот стандарт устанавливает технические требования к самой аммиачной селитре, где большое внимание уделяется условиям ее хранения и транспортировки, а также регламентированию требований к упаковке, маркировке и обеспечению безопасного хранения продукта. Приведём в пример пункт 3 параграфа 8 “Транспортирование и хранение”:

П. 8.3. Упакованную селитру хранят в крытых, сухих и чистых складах грузоотправителя (грузополучателя), защищающих продукт от увлажнения. Допускается хранение селитры в контейнерах грузоотправителя (грузополучателя), в мешках в пакетированном виде, скрепленных полиэтиленовой термоусадочной пленкой, а также в мешках в непакетированном виде на открытых площадках в течение одного месяца после изготовления при условии исключения воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Допускается кратковременное (до 15 сут) хранение неупакованной селитры в крытых, чистых, сухих складских помещениях при температуре не выше 30 °С и влажности воздуха не более 50 %. Хранение и транспортирование селитры проводят отдельно от других материалов и веществ. При хранении необходимо соблюдать санитарные правила, устанавливающие гигиенические требования хранению, применению и транспортированию агрохимикатов.

Слайд 5: Свод правил склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений.

Свод правил распространяется на проектирование вновь строящихся, реконструируемых складских зданий и помещений, предназначенных 
для хранения, в том числе в том числе сухих минеральных удобрений.

Слайд 6: Ключевые факторы риска.

Основные риски связаны не с самим веществом, а с нарушением конкретных требований нормативных документов, регламентирующих каждый этап его жизненного цикла — от производства до хранения и применения. Наиболее опасными являются комбинации факторов, например, загрязнение селитры при одновременном нарушении условий хранения и отсутствии систем контроля. Строгое соблюдение требований является основным механизмом предотвращения аварий.

Слайды 7-8: Катастрофа в порту Бейрута.

На примере катастрофических последствий, идущих в следствии нарушений правил обращения с аммиачной селитрой, рассмотрим самую большую трагедию связанную с этим, произошедшую 4 августа 2020 года в порту Бейрута, столицы Ливана. Всего прогремело два взрыва с разницей во времени 33 секунды; во время второго, более мощного, взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus и с 2013 года хранившейся в портовой зоне. Погибли 210 человек, и получили ранения около 6 тысяч человек, в городе произошли серьёзные повреждения зданий, остались без жилья примерно 300 000 жителей.  Об опасности хранения в порту этого груза заявляли властям должностные лица порта. Со слов действующего руководителя ливанской таможни, им и его предшественником 6 раз было произведено обращение в суд для вывоза груза с территории порта, но так и не было решено это сделать. Незадолго до взрывов инспекция потребовала устранить свободный доступ на склад. Предположительно, взрывы произошли из-за сварочных работ при ликвидации неконтролируемых проходов. От искр загорелись петарды, также хранившиеся на складе, а следом сдетонировала селитра.

При транспортировке и хранении аммиачной селитры были нарушены ключевые требования:

- Хранение: 2750 тонн селитры годами хранилось в ненадлежащем помещении с открытыми окнами, что привело к ее загрязнению и увлажнению.

- Совместное хранение: Селитра хранилась в одном ангаре с шинами, горюче-смазочными материалами и даже пиротехникой.

- Организация работ: Проведение огневых (сварочных) работ в непосредственной близости от такого количества опасного вещества было нарушением правил проведения огневых работ.

- Надзор: Власти знали о наличии опасного груза, но никаких мер по его обезвреживанию или обеспечению безопасного хранения принято не было. Фактически, отсутствовал весь комплекс мер.

Слайд 9: Карта крупнейших аварий в мире.

С начала XX века зафиксировано более 30 крупных инцидентов с аммиачной селитрой.  Взрывы происходили в разное время, что указывает на нерешенность проблемы безопасности хранения и обращения с этим веществом. Некоторые инциденты были вызваны пожарами, другие — длительным хранением вещества без соблюдения надлежащих условий. Причины каждого инцидента: в Оппау – нарушение правил безопасности касательно проведения взрывработ на заводе, в Техас-Сити — курение грузчиков; в Тяньцзине — хранение с другими химвеществами, в Махачкале – хранение селитры рядом с АЗС и общий вывод: все аварии объединяет человеческий фактор и системные нарушения правил хранения.

Слайд 10: Типовые нарушения. (Итог).

- По результатам наших работ с аммиачной селитрой, а также основываясь на материалах происшествий, мы можем выделить следующие наиболее часто встречающиеся нарушения.

1. Нарушения условий хранения (температура, влажность, смешение)

- Пример 1: Хранение мешков с аммиачной селитрой в неотапливаемом складе с протекающей кровлей. В результате вещество набирает влагу, слеживается, образуются монолитные глыбы, которые при попытке раздробить могут инициировать неконтролируемый процесс разложения.

- Пример 2: Совместное хранение на одном складе аммиачной селитры и горючих материалов (деревянные поддоны, мешки из полипропилена, топливо для сельхозтехники, уголь). Это создает прямую угрозу возникновения пожара и детонации.

2. Несовершенство или отсутствие Системы управления промышленной безопасностью (СУПБ)

- Пример: Отсутствует или не актуализирован "План по локализации и ликвидации последствий аварий" (ПМЛА) для склада АС. Персонал не знает своих действий в случае возгорания или начала разложения селитры.

3. Недостаточный контроль за подрядными организациями

- Пример: При проведении ремонтных работ кровли склада с помощью газовой горелки (огневые работы) ответственный представитель эксплуатирующей организации не оформил наряд-допуск, не обеспечил место работ огнетушителями и не проконтролировал, что искры и нагретые элементы не попадают на ближайшие участки хранения АС.

4. Износ оборудования

- Пример: Неисправная система аварийной вентиляции в складском помещении, не обеспечивающая необходимый воздухообмен для удаления паров аммиака в случае аварийной ситуации.

5. Непроведение необходимых экспертиз и инструктажей

- Пример 1: Технические устройства (насосы для перекачки растворов АС, системы контроля температуры) эксплуатируются выше установленного срока службы без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

- Пример 2: Работник склада допущен к самостоятельной работе без прохождения стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований промышленной безопасности в аттестационной комиссии Ростехнадзора.

Представленные нарушения напрямую совпадают с факторами, ведущими к авариям. Устранение даже этих пяти пунктов значительно повысит уровень защищённости объектов. На основании проведённого анализа, сконцентрирование внимание на следующих направлениях гораздо снизит аварийность на объектах с аммиачной селитрой. Только комплексный подход, сочетающий жёсткий надзор с профилактической работой, позволит не допустить катастроф.