В ходе подготовки к публичному мероприятию на сайт Центрального управления Ростехнадзора поступили вопросы. Сотрудниками Управления подготовлены соответствующие ответы.

Вопрос № 1:

Как подается ходатайство о продлении срока исполнения предписания?

Ответ №1:

В соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона 
№ 248-ФЗ жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный 
на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. Продление срока исполнения Предписания возможно при поступлении соответствующего ходатайства 
в государственную информационную систему «Типовое облачное решение 
по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (ГИС ТОР КНД) «Досудебное обжалование».

Вопрос № 2:

Когда владельцу ГТС необходимо проводить комиссионный осмотр ГТС?

Ответ№ 2:

В соответствии с пунктом 132 требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 8 мая 2024 г. № 151, перед началом весеннего половодья в целях проверки готовности ГТС к пропуску половодья и паводков и обеспечения безопасности ГТС 
в паводкоопасный период владелец ГТС проводит комиссионный осмотр.

Состав комиссии и сроки проведения осмотра утверждаются распорядительным документом владельца ГТС. Результаты комиссионного осмотра оформляются актом и подписываются членами комиссии.

В случае пропуска половодья и паводков, близких к расчетным 
(5 % обеспеченности), по их завершении также проводится комиссионный осмотр.

Вопрос № 3:

Наша организация получила уведомление о проведении обязательного профилактического визита в отношении опасного производственного объекта – сети газопотребления.

Прошу разъяснить на основании какого документа будет проводится данное профилактическое мероприятие.

Вопрос № 4:

Какие меры могут быть приняты в отношении нашей организации                                             по результатам данного профилактического мероприятия.

Ответ № 3:

Обязательные профилактические визиты проводятся на основании статьи 25 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2025 года № 1511                                               О периодичности проведения обязательных профилактических визитов в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Профилактические визиты не являются контрольными (надзорными) мероприятиями, относятся к профилактическим мероприятиям.

Срок проведения профилактического визита составляет 10 рабочих дней.

Профилактические визиты подлежат проведению, в том числе в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований в области промышленной безопасности и предусматривают возможность проведения осмотра объектов (зданий, сооружений, территорий и т.д.) и истребования документов у контролируемых лиц.

Осмотр осуществляется непосредственно инспектором в присутствии контролируемого лица или его представителя.

Ответ № 4:

Административное законодательство не предусматривает возможности применения мер воздействия в пределах санкций статей КоАП РФ по результатам профилактических мероприятий.

Исходя из требований части 3.1 статьи 28.1 КоАП РФ возбуждение дела 
об административном правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, отнесенных, в том числе к предмету видов государственного контроля (надзора) и регулируемых Федеральным законом 
№ 248-ФЗ, по результатам профилактических мероприятий не допустимо.

Следовательно, по факту выявленных в ходе профилактического визита нарушений обязательных требований инспектор не вправе составлять протокол 
об административном правонарушении.

По факту выявленных в ходе профилактического визита нарушений обязательных требований контролируемому лицу выдается предписание 
об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения.

Контроль выполнения предписания, выданного по результатам профилактического визита, осуществляется в общем порядке в соответствии 
с положениями статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

Вопрос № 5:

До недавнего времени у нас существовала комиссия по электробезопасности 
(5 человек), которая присваивала V группу по электробезопасности до и выше 
1000 Вольт. В прошлом году у нас сменился инженер по технике безопасности, 
и он утверждает, что V группу вообще может присваивать исключительно Ростехнадзор. Подскажите, пожалуйста, так это или нет?

Ответ № 5:

В соответствии с пунктом 2.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н (далее – ПОТЭЭ), группа по электробезопасности (за исключением I группы по электробезопасности, присвоение которой осуществляется в соответствии 
с пунктом 2.3 ПОТЭЭ, присваивается по результатам проверки знаний в объеме, определенном в соответствии с приложением № 1 к ПОТЭЭ и Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 
(далее – Правила работы с персоналом, ПРП).

Присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности должно осуществляться с соблюдением требований к формированию комиссий 
по проверке знаний, определенных Правилами работы с персоналом.

Согласно пункту 49(1) ПРП проверка знаний проводится в комиссиях организации, определение состава и формирование которых осуществляются 
в соответствии с пунктами 50, 51, 54 и 58 Правил работы с персоналом.

В случае если штатная численность работников организации не позволяет образовать комиссию по проверке знаний в соответствии с требованиями указанных пунктов ПРП, проверка знаний должна проводиться в комиссии, формируемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (его территориальным органом). В указанном случае на организации не распространяются требования пунктов 50 - 55 ПРП.

В соответствии с пунктом 58 ПРП в случае если в состав задач комиссии 
по проверке знаний входит присвоение (подтверждение) группы 
по электробезопасности, то в состав такой комиссии должны включаться не менее трех работников, имеющих группу по электробезопасности, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой (подтверждаемой) работнику, проверка знаний которого осуществляется.

Вопрос № 6:

Может ли работник с V группой по электробезопасности (до и выше 1000), прошедший проверку знаний в Ростехнадзоре, принятый по договору гражданско-правового характера к другому юридическому лицу проводить проверку знаний 
у работников и быть ответственным за электрохозяйство?

Ответ № 6:

В соответствии с пунктом 49(1) Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 (далее - ПРП), проверка знаний проводится 
в комиссиях организации, определение состава и формирование которых осуществляются в соответствии с пунктами 50, 51, 54 и 58 ПРП.

Согласно пункту 51 ПРП комиссия по проверке знаний организации должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя(ей) председателя комиссии. В состав комиссии по проверке знаний организации должны включаться работники из числа административно-технического персонала организации (ее филиала, представительства) по направлениям проверки знаний.

Согласно пункту 3 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937, «административно-технический персонал» - работники (руководящие работники и специалисты), на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

Отмечаем, что требованиями ПРП предусмотрена возможность включения 
в состав комиссии по проверке знаний только работников из числа административно-технического персонала организации (ее филиала, представительства).

В соответствии с пунктом 44 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее - ПТЭЭП), 
по решению руководителя или иного должностного лица потребителя, уполномоченного в соответствии с пунктом 41 ПТЭЭП, проверку знаний 
у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него

обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить при одновременном выполнении следующих условий:

с даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной 
с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев;

энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, 
у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника;

у потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 
1000 В.

Вопрос №7:

Какие действия и документы необходимы при переводе мостового крана 
на дистанционное управление (радиоуправление).

Ответ № 7:

В соответствии с пунктом 56 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 26 ноября 2020 г. № 461 (далее ФНП № 461) Перевод 
ПС на дистанционное управление (радиоуправление) не является техническим перевооружением опасного производственного объекта, а является реконструкцией ПС, поэтому проектная документация на реконструкцию или модернизацию 
ПС экспертизе промышленной безопасности не подлежит. (п. 1, ст. 13 116-ФЗ).

Пункт 21 ФНП № 461. Работы на системах дистанционного управления (радиоуправления) ПС должны выполнять работники специализированной организаций, квалификация которых соответствует требованиям изготовителей (разработчиков), изложенным в эксплуатационных документах на ПС и системы дистанционного управления.

Пункт 56 ФНП № 461. Монтаж и наладка системы дистанционного управления (радиоуправления) ПС должны осуществляться согласно проекту реконструкции или модернизации ПС и документации изготовителя системы дистанционного управления (радиоуправления).

Пункт 96 ФНП № 461. Контроль качества ремонта (реконструкции, модернизации) ПС должен быть подтвержден протоколом или актом приемки 
из ремонта, утвержденными эксплуатирующей организацией.

После реконструкции ПС, связанной с переводом ПС на дистанционное управление (радиоуправление), в паспорт и руководство (инструкцию) 
по эксплуатации ПС лицом, выполнившим указанные работы, должны быть внесены изменения.

Документация, используемая при монтаже и наладке системы дистанционного управления (радиоуправления) ПС, должна быть приложена к паспорту ПС.

Грузоподъемные краны мостового типа с грузоподъёмностью ниже 10,0 т 
после реконструкции, связанной с переводом их на дистанционное/радио управление подлежат исключению из состава опасного производственного объекта (далее – ОПО)

Вопрос № 8:

Продали кран-манипулятор. Какие документы необходимы для снятия его 
с учета.

Ответ № 8:

При полной реализации или утилизации подъемных сооружений необходимо исключить опасный производственный объект (далее – ОПО) из государственного Реестра опасных производственных объектов.

Исключение опасного производственного объекта из государственного реестра ОПО осуществляется на основании Правил регистрации объектов в государственном реестре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 1998 г. № 1371 (далее - Правила регистрации), и в порядке, установленном Административным регламентом.

Согласно пункту 7 Правил регистрации исключение ОПО из государственного реестра производится на основании заявления организации в случаях: а) ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации; б) утраты объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ; в) предусмотренного нормативными правовыми актами Российской Федерации изменения критериев отнесения объектов к категории ОПО или требований к идентификации ОПО.

В соответствии с пунктом 18 Административного регламента для получения государственной услуги по исключению ОПО из государственного реестра заявление о предоставлении государственной услуги направляется заявителем 
в территориальный орган Ростехнадзора, соответствующий адресу места нахождения заявителя.

Форма заявления приведена в приложении № 1 к Административному регламенту. В соответствии с требованиями п. 24 Административного регламента, для исключения ОПО из государственного реестра к заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих наличие одного из оснований.

Вопрос № 9:

1 сентября 2024 года вступил в силу приказ Ростехнадзора 
от 22.01.2024 № 16. Пункты 143-145 Правил, которые ранее отражали требование 
о постановке на учет подъемных сооружений, утратили силу. Осуществляется ли учет подъемных сооружений в органах Ростехнадзора, если да, то каким образом?

Ответ № 9:

В соответствии приложением 1 Федерального закона 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы. То есть, при регистрации опасных производственных объектов (далее – ОПО), внесении изменений в Реестр ОПО, в том числе 
при изменении количественного состава технических устройств, подъемным сооружениям не присваивается учетный номер, но они отражаются в «Сведениях, характеризующие опасный производственный объект».

Вопрос № 10:

Предприятие эксплуатирует наружные трубопроводы пара для производственных нужд, смонтированные на эстакадах. Требуется ли проводить экспертизу промышленной безопасности на эстакады трубопроводов пара?

Ответ № 10:

В соответствии с п. 4 Приложения № 1 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 
(далее – ФНП ОРПД), при использовании на ОПО оборудования под давлением требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (далее – Федеральный закон №116-ФЗ) и ФНП ОРПД применяются к зданиям и сооружениям, предназначенным для осуществления технологических процессов с использованием оборудования под давлением, разрушение которых вследствие неработоспособного (аварийного) состояния может послужить причиной аварии оборудования 
и травмирования людей.

Таким образом, конструкция опорно-подвесной системы трубопровода/эстакады трубопроводов пара и горячей воды должны проходить экспертизу промышленной безопасности в соответствие с требованиями Федерального закона №116-ФЗ и ФНП ОРПД.

Вопрос № 11:

Слесарь по обслуживанию трубопроводов пара на котельной перешел на работу в новую организацию. Может ли он не проходить проверку знаний в новой организации, если не прошло более 12 месяцев с момента предыдущей проверки знаний?

Ответ № 11:

В соответствии с п. 239 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – ФНП ОРПД), периодическую проверку знаний персонала (рабочих), обслуживающего оборудование под давлением, необходимо проводить один раз в 12 месяцев, а внеочередную проверку знаний:

а) при переходе в другую организацию;

б) при замене, реконструкции (модернизации) оборудования, а также внесении изменений в технологический процесс и инструкции, в том числе при переводе обслуживаемого ими котла на сжигание другого вида топлива;

в) в случае перевода рабочих на обслуживание оборудования другого типа;

г) по требованию лица, ответственного за осуществление производственного контроля.

Вопрос № 12:

Генеральный подрядчик получил Решение о проведении проверки 
с дистанционным взаимодействием (мобильное приложение «Инспектор»). 
Как осуществляется подключение к ВКС и кем из работников генерального подрядчика?

Ответ № 12:

В 2025 году внесены изменения в статью 17 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и закреплена возможность использовать мобильное приложение "Инспектор" для проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий (профилактический визит, выездная проверка).

Мобильное приложение «Инспектор» доступно для скачивания 
на Портале контрольно-надзорной деятельности по ссылке knd.gov.ru/document/mp.

Для авторизации пользователя в приложении потребуется подтвержденная учетная запись сотрудника предприятия (уполномоченного лица) и наделение 
его необходимыми правами в профиле организации на портале Госуслуг. Указанный сотрудник сможет принять участие в проведении проверки.

Вопрос № 13:

В каких случаях вносятся изменения в Программу проведения проверок?

Ответ№ 13:

На основании п. 24 Положения о федеральном государственном строительном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2021 г. № 1087 (далее – Положение № 1087) изменение в Программу проверок вносится Ростехнадзором в течение 7 рабочих дней со дня получения 
от контролируемого лица (застройщика, технического заказчика):

- извещения об изменении сроков наступления события, которое является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного программой проверок;

- а также со дня получения уведомления о консервации;

- уведомления о возобновлении строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

- уведомления о внесении изменений в проектную документацию.

Согласно разъяснениям Ростехнадзора, при получении органом федерального государственного строительного надзора информации об изменении состава лиц, осуществляющих строительство конкретного объекта капитального строительства, также вносятся изменения в ранее утвержденную программу проверок в порядке, определенном пунктом 24 Положения № 1087, с направлением ее в адрес контролируемых лиц в соответствии с пунктом 22 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Вопрос №14:

Каким образом осуществляется привлечение к административной ответственности теплоснабжающих организаций, не устранивших замечания, указанные в оценочных листах, в установленные сроки.

Ответ №14:

Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 утверждены Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила 
и Порядок).

В соответствии с пунктом 12 Порядка комиссией, образованной органом местного самоуправления по оценке готовности к отопительному периоду (далее – Комиссия), проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, 
по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

В соответствии с пунктом 17 Порядка, в случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

Учитывая изложенное, для рассмотрения вопроса о привлечении 
к административной ответственности по части 7 статьи 9.24 КоАП РФ лиц неустранивших в установленные сроки выявленные нарушения, указанных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду, необходимо предоставить в Управление новый акт и оценочный лист по итогам повторной оценки в соответствии с требованиями пунктов 12 и 17 Порядка.

В соответствии с требованиями КоАП РФ Управление составляет протокол 
об административном правонарушении, а дело рассматривает суд.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с частью 8 
статьи 20  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» оценка обеспечения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями, готовности к отопительному периоду осуществляется органом местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, 
в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора 
и государственного регулирования промышленной безопасности.

В целях участия должностных лиц Управления в Комиссии 
на предмет устранения ранее выданных замечаний следует заблаговременно уведомить Управление о времени и месте проведения Комиссии.

Вопрос № 15:

В какие сроки осуществляется оценка готовности теплоснабжающих организаций и муниципальных образований.

Ответ № 15:

Сроки оценки определяются в программой оценки, утверждаемой комиссией.

В соответствии с пунктом 7 Порядка Комиссия в срок не позднее 
чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, а также заполненные оценочные листы.

Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

Вопрос № 16:

Каким образом определяются сроки устранения замечаний, выявленных комиссией в ходе оценки.

Ответ № 16:

В соответствии с пунктом 8 Порядка расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения 
на основании документов (информации), представленных в комиссию. 
В соответствии с разъяснениями Минэнерго РФ к такой информации относятся 
и особые мнения сотрудников Управления, участвующих в комиссии.

В соответствии с пунктом 11 Порядка При наличии у комиссии замечаний 
к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, 
в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. Срок должен определяться исходя из реальности выполнения мероприятий 
по фактическому и полноценному устранению нарушения.

Например:

– для документарных замечаний достаточно времени для издания соответствующих приказов, инструкций и т.д.

– для вопросов, связанных с обучением, проверкой знаний и аттестацией, соответственно время для прохождения необходимых процедур.

– для вопросов связанных с проведением испытаний, диагностики и экспертиз, то необходимо учитывать возможный период проведения таких испытаний (неработающее оборудование, погодные условия и т.д.

Вопрос № 17:

Что такое соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований?

Ответ № 17:

С 1 января 2025 г. в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» введена ст. 90.2 «Соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований».

Регулирование:

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 г. № 829 «Об утверждении Правил заключения, изменения, продления, расторжения соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований»;

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 июня 2021 г.
 № 294 «О реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ», устанавливающий порядок рассмотрения таких соглашений органами прокуратуры.

Цель соглашения: согласно пункту 2 правил заключения, изменения, продления, расторжения соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 г. № 829, Соглашение заключается для обеспечения соблюдения публичных интересов, прав граждан и организаций, а также для обеспечения стабильной деятельности организаций, если устранение нарушений требует значительных временных и материальных затрат, капитальных вложений, модернизации оборудования или выделения бюджетных средств. Также механизм направлен на предотвращение негативных социально-экономических последствий, таких как массовое сокращение работников или прекращение деятельности социально значимых предприятий.

Области применения соглашений, относящиеся к компетенции Ростехнадзора, в рамках которых возможно заключение соглашения:

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности;

федерального государственного энергетического надзора;

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений;

федерального государственного горного надзора.

Право на заключение соглашения

государственный орган, орган местного самоуправления, государственное или муниципальное учреждение

юридическое лицо, осуществляющее основной вид экономической деятельности в сферах ЖКХ, энергетики, связи, транспорта, сельского хозяйства 
и производства лекарственных средств;

градообразующее предприятие и (или) системообразующая организация;

организация, включенная в перечень стратегических предприятий 
и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009;

организация, включенная в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2004 г. № 96;

юридическое лицо, имеющее право заключения соглашения на основании поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации;

юридическое лицо, указанное в обращении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о заключении соглашения, направленном 
в контрольный (надзорный) орган.

Вопрос № 18 :

В каких случаях контролирующий (надзорный) орган может отказать 
в рассмотрении ходатайства о заключении соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований?

Ответ № 18:

Контрольный (надзорный) орган может отказать в рассмотрении ходатайства 
о заключении соглашения в следующих случаях:

1.Контролируемое лицо не относится к категории лиц, имеющих право 
на заключение такого соглашения.

2.Ходатайство подано после истечения установленного срока.

3.До принятия решения поступило заявление контролируемого лица об отзыве ходатайства.

4.Ранее от того же контролируемого лица уже было подано и принято 
к рассмотрению ходатайство по тому же предписанию.

5.Ранее уже был получен отказ в удовлетворении ходатайства по тому 
же предписанию и не представлены новые доводы или обстоятельства.

6.Ходатайство подано в ненадлежащий контрольный (надзорный) орган.

7.Ходатайство содержит нецензурные или оскорбительные выражения, а также угрозы жизни, здоровью или имуществу должностных лиц надзорного органа либо членов их семей.

8.Контролируемое лицо воспользовалось правом досудебного обжалования предписания.

9.Требуется незамедлительное принятие мер по пресечению причинения вреда окружающей среде или по устранению последствий такого вреда.