Ответы на вопросы, поступившие до начала публичного мероприятия 
и в ходе его проведения

Вопрос:

Разъясните, пожалуйста, порядок регистрации передвижных электролабораторий.

Ответ:

Регистрация электролабораторий осуществляется в территориальных органах Ростехнадзора на основании пункта 39.1 Правил по охране труда                        при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России 
от 15 декабря 2020 г. №903н).

Основные этапы процедуры:

1. Подготовительный этап. Проводится аудит материально-технической базы и документации. Необходимо убедиться в наличии всего заявленного оборудования, его исправности и действующей поверки (калибровки).                              У персонала должны быть действующие удостоверения о проверке знаний                     и допуске к конкретным видам работ. Разрабатываются или актуализируются внутренние документы: положение об электротехнической лаборатории, программы и методики испытаний, инструкции по охране труда.

2. Подача заявления и документов. Заявитель (юридическое лицо                        или индивидуальный предприниматель) направляет комплект документов 
в территориальное управление Ростехнадзора.

3. Документарная проверка. В течение 30 календарных дней инспекторы проверяют комплектность и содержание документов на соответствие нормам. При выявлении недостатков документы могут вернуть на доработку.

4. Выездная проверка (осмотр). Ключевой этап. Инспектор выезжает 
по адресу места осуществления деятельности (или месту базирования передвижной лаборатории) для осмотра. Он проверяет: наличие и состояние заявленного оборудования и средств измерений, их маркировку, целостность, сроки поверки; укомплектованность защитными средствами и наличие документов об их испытаниях; условия хранения приборов и документации; квалификацию персонала (проверяются удостоверения, при необходимости проводится собеседование).

5. Принятие решения и выдача документа. По итогам проверки составляется акт. При положительном заключении Ростехнадзор издаёт приказ 
о регистрации, вносит лабораторию в реестр и выдаёт свидетельство                                   о регистрации (разрешение на допуск в эксплуатацию). Срок действия свидетельства - 3 года. В отдельных случаях может быть выдано временное разрешение на 180 суток.

6. Постановка на учёт. После получения свидетельства лаборатория ставится на учёт в Ростехнадзоре, что даёт ей право оформлять официальные протоколы испытаний.

Вопрос:

Какие основания у Ростехнадзора для проведения профилактического визита в отношении организаций и есть ли у организаций основания отказаться от проведения профилактического визита?

Ответ:

Обязательные профилактические визиты осуществляются на основании статьи 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                                         «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                                     в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

Обязательный профилактический визит проводится в соответствии                          с подпунктом 4 части 1 статьи 52.1 Федерального закона № 248-ФЗ                                      и постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2025 г.       № 1511 «О периодичности проведения обязательных профилактических визитов в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Обязательные профилактические визиты не являются контрольными (надзорными) мероприятиями, относятся к профилактическим мероприятиям.

Обязательный профилактический визит не предусматривает отказ контролируемого лица от его проведения.

Вопрос:

Нашим предприятием эксплуатируются краны мостовые и козловые. Имеем ли мы право самостоятельно ремонтировать приборы безопасности,                   в частности ограничители, установленные на наших кранах?

Ответ:

В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее – ФНП) ремонт ограничителей, указателей                                                и регистраторов осуществляют изготовители подъемных сооружений                         (при наличии квалифицированного персонала на данные виды работ), изготовители ограничителей и указателей, их сервисные организации (сервисные центры),   а также специализированные организации (при наличии квалифицированного персонала на данные виды работ).

Ремонт должен выполняться в объеме, установленном                                                   в эксплуатационных документах ограничителей, указателей и регистраторов.

Если указания по ремонту в эксплуатационных документах отсутствуют и не могут быть предоставлены разработчиками и изготовителями ограничителей, указателей и регистраторов, то ремонтную документацию разрабатывают специализированные организации, отвечающие требованиям пункта 20 ФНП.

Вопрос:

Может ли собственник здания обратиться за сертификацией смонтированных лифтов, которые подрядчик установил                                                                  (собрал из комплектующих различных изготовителей), при этом отказался сертифицировать установленные лифты. Каким образом можно выйти                           из сложившейся ситуации?

Ответ:

Обязательные требования по обеспечению безопасности лифтов 
при проектировании, изготовлении, монтаже и в течение назначенного срока службы установлены техническим регламентом Таможенного союза                                   ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (далее – ТР ТС 011/2011),                                                                и взаимосвязанными с указанным техническим регламентом стандартами, включенными в соответствующие перечни.

Оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом 
в эксплуатацию требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме декларирования соответствия лифта в порядке, установленном частью 3 статьи 6 ТР ТС 011/2011.

Декларирование соответствия лифта осуществляется на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

В качестве собственных доказательств используется протокол проверки функционирования лифта после окончания монтажа лифта, паспорт, монтажный чертеж смонтированного лифта и проектная документация                           на установку лифта.

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит проверки, исследования, испытания и измерения в сроки, определенные договором с заявителем, результаты проверок, исследований, испытаний                         и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются                                к паспорту лифта.

Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) делает запись в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений.

Декларация о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 прилагается к паспорту лифта. Паспорт лифта и декларация подлежат хранению в течение назначенного срока службы лифта.

Учитывая указанное, заявитель (монтажная организация) перед вводом 
в эксплуатацию смонтированного на объекте лифта оформляет декларацию                     о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 согласно вышеуказанной процедуре оценки соответствия.

Вопрос:

Почему не возвращается уплаченная государственная пошлина                           при неявке лица на аттестацию по вопросам промышленной безопасности?

Ответ:

Согласно подпункту 72 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), государственная пошлина уплачивается за действия, которые совершают уполномоченные органы                      при проведении аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.

Возврат госпошлины возможен только в случаях, прямо установленных статьей 333.40 НК РФ. Перечень таких оснований является исчерпывающим. Неявка аттестуемого лица в назначенную дату основанием для возврата государственной пошлины не является.

При этом подпункт 4 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ  предусматривает возможность возврата государственной пошлины при отказе от совершения юридически значимого действия. Однако такой отказ должен быть заявлен                  до подачи заявления на аттестацию в уполномоченный орган. Если заявление на аттестацию уже подано, юридически значимое действие считается начатым, что исключает возврат государственной пошлины.

Вместе с тем пункт 29 Положения об аттестации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 года № 13, позволяет однократно перенести дату аттестации при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. К ним относятся, например, военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии, болезнь самого заявителя или его близких родственников, а также другие чрезвычайные обстоятельства.

Для переноса аттестации необходимо подать заявление не позднее,                       чем за один рабочий день до назначенной даты и подтвердить уважительную причину документально. Отсутствие подтверждающих документов является основанием для отказа в переносе.

В случае соблюдения заявителем указанных требований уплаченная государственная пошлина не утрачивается, а  аттестация проводится в новую дату в рамках ранее уплаченной суммы. Данный механизм не является возвратом пошлины или ее зачетом в смысле статьи 333.40 НК РФ,                                       а представляет собой перенос процедуры в пределах уже начатого юридически значимого действия при наличии объективных препятствий для явки заявителя.

Таким образом,  при неявке аттестуемого лица без уважительной причины возврат государственной пошлина не производится,                                                     а для прохождения аттестации в новую дату требуется повторная оплата государственной пошлины. При неявке по уважительной причине                                        и соблюдении срока подачи заявления перенос даты осуществляется                             без дополнительной уплаты.

Вопрос:

Как проверяются сведения, указанные в заявлении о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов                        I, II и III классов опасности (внесении изменений в реестр лицензий)?

Ответ:

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям проводится в форме документарной оценки и (или) выездной оценки.

Предметом документарной оценки являются сведения, содержащиеся                                                  в представленном заявлении, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и полученные в рамках межведомственного взаимодействия, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»                     от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ, а также сведениям о соискателе лицензии                                или лицензиате, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.

Таким образом, при проведении документарной оценки происходит сверка сведений, указанных в заявлении, со сведениями, имеющимися                                 в федеральных информационных ресурсах:

- Федеральной налоговой службы (в части проверки сведений                                  об организации и руководителе);

- Федеральной службы по экологическому, технологическому                                   и атомному надзору (в части проверки сведений о заключениях экспертизы промышленной безопасности и сведений об аттестации лиц, аттестованных центральной аттестационной комиссией, территориальными аттестационными комиссиями и аттестационными комиссиями организаций);

- Федеральной службы по аккредитации (в части проверки наличия указанных в заявлении сертификатов соответствия и (или) деклараций                            о соответствии технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, в реестре);

- Федеральной службы государственной регистрации, кадастра                              и картографии (в части проверки реквизитов, подтверждающих наличие зарегистрированного права владения на земельные участки, здания, строения и сооружения и иные объекты, не являющиеся объектами жилищного фонда, на этапе документарной оценки осуществляется сверка адресов места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанных в заявлении,                      с адресами, имеющимися в Едином государственном реестре недвижимости);

-  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) (в части сверки сведений с реестром аттестованных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований МЧС России).

Вопрос:

Необходима ли подача организацией заявления по установленной форме о внесении изменений в государственный реестр опасных производственных объектов в связи с изменениями, связанными с изменением адреса юридического лица?

Ответ:

Согласно подпункту «г» пункта 27 Правил регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2025 г. № 1363 «О регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (далее – Правила) основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, являются изменения сведений
об эксплуатирующей организации (в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования, присоединения или слияния, изменением полного и (или) сокращенного наименований, адреса юридического лица, изменением фамилии, имени и (или) отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя).

Согласно пункту 29 внесение изменений в сведения, содержащиеся
в государственном реестре, по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 27 настоящих Правил, осуществляется без представления заявления
о внесении изменений в сведения в день поступления соответствующей информации в федеральный орган исполнительной власти посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Эксплуатирующая организация вправе направить в федеральный орган исполнительной власти уведомление о внесении в сведения, содержащиеся
в государственном реестре, изменений, предусмотренных подпунктом «г» пункта 27 Правил. В соответствии с указанным уведомлением федеральный орган исполнительной власти в течение 5 рабочих дней со дня его поступления вносят изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре.